杭州市第一人民医院城东院区医疗废物智慧收集及称重设备采购项目

一、项目概况

项目名称：杭州市第一人民医院城东院区医疗废物智慧收集及称重设备采购及安装项目

预算金额：人民币25万元（含税）

交货期：合同签订后      日内完成安装调试。

质保期：所有设备验收合格后质保     年。

二、采购内容及技术要求

2.1配置需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化采集设备 | - 1、组合形式：根据每个暂存点的实际空间情况，部署1套自动采集设备，该设备每套包含2个秤台和1台主控主机； - 2、外观要求： - 大号秤台长宽高要求：适配处置公司的大号周转容器； - 小号秤台长宽高要求：适配处置公司的小号周转容器； - 外观颜色为不锈钢原色，具体根据采购方要求做调整。 - 3、功能： - （1）根据要求可对每个秤台设定专属种类，并可临时修改种类属性；可满足人员身份认证、刷卡交接功能；设备满足自动打印医废标签、数据自动上传功能； - （2）设备可根据重量自动判定并精准计算投放采集或满桶满箱称重的要求，实现数据自动化采集目的； - （3）★系统对接要求：搭载的系统软件能与医疗废物转运公司管理系统对接，满足规范化数字交接要求，同时能实现与浙江省医疗废物智慧监管系统对接。 - （5）★数据一体化要求：设备搭载的系统软件，能实现与招标方现有的医疗废物管理系统数据对接。 - （6）★环保申报：实现浙江省固体废物监管信息系统的快速申报。 | 套 | 40 |
| 2 | 配套转运车 | 1、静态尺寸:配套医疗废物周转箱； 2、304不锈钢材质，厚度为1.2mm； - 静态载重≥200kg，车体配置防滑轮及电动助力模块 | 辆 | 3 |
| 3 | 4G流量卡 | 提供1年流量卡, 满足设备无线通讯和传输数据。 | 张 | 40 |

2.2 质保与服务

- 所有设备提供  年质保，7×24小时故障响应（≤4小时到场）。

- 需提供5台备用机，确保故障时即时替换。