# 采购内容及需求

一、项目概要

1、杭州市第一人民医院污水处理系统维保服务，排放标准达到国家环保要求，并保证医院每年通过环保、城管及卫监检测等相关服务。

2、服务期：1年，具体起止时间由采购人确定。

3、供应商在填报报价时应自行踏勘了解的作业现场情况，并结合供应商经验和企业实力，确定合理、灵活的服务计划等。

二、维保服务范围

| 1.1设备名称及型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40T/H污水处理 | 污水提升泵 | AS16-2CB | 2台 |
|  | 曝气罗茨风机 | SSR | 2台 |
|  | 污泥泵 | AS10-2CB | 1台 |
|  | 电器控制柜 |  | 1台 |
|  | 离子除臭装置 |  | 1套 |
|  | 除臭风机 |  | 1台 |
|  | 超声波流量计 |  | 1台 |
| 1.2保养和维护项目： 1、检查医院污水处理设备系统各池、井、曝气、生化池。 2、检查污水从入口到排放口的状况。 3、检查医院污水处理设备系统各管道的运行状况。 4、检查医院污水处理设备系统各阀门的运行状况。 5、检查医院污水处理设备电器控制系统运行状况。 6、检查医院污水处理设备电子流量器、除臭成套设备系统运行状况。 7、检查水泵运行状况。 8、检查曝气池及风机运行状况。 9、检查消毒装置运行状况，每月清理一次格栅井垃圾。 10、测试排放口污水余氯含量。 11、调试医院污水处理设备系统使系统运行处于最佳状态。 12、医院污水处理设备系统运行使用期间定期每月巡视检查二次。 13、每年清理一次各个污水处理设施池内的垃圾及污泥。 14、每年清理四次消毒池污泥。 |  |  |  |